江西财经大学

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题1分，共20分。）

1．局域网具有的几种典型的拓扑结构中，一般不含     。

A．星型拓扑       B. 环型拓扑       C. 总线型拓扑     D. 网状拓扑

2．光纤通信的最大缺点是     。

A．保密性差	B．抗干扰能力差	C．维护不方便			D．价格贵

3．在传输过程中，通信双方共享同一信道进行双向传输的方式称为     。

A．单工              B.半双工             C. 双工              D.自动

4．下列选项中，对正确接收的数据帧进行确认的MAC协议是     。

A. CSMA             B. CDMA             C. CSMA/CD          D. CSMA/CA

5．CDMA系统中使用的多路复用技术是     。

A．时分多路　　 　　B．码分多址　 　　  C．波分多路　 　　  D．空分多址

6．下面关于局域网的描述中，不正确的是

A．覆盖的地理范围不大，一般在几公里以内，并且属于一个单位所有。

B．局域网与广域网一样，必须有网络层。

C．数据传输率高 。

D．通信时间延迟较低。

7．一个8端口的以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是     。

A．1， 1            B．8， 8           C．8, 1            D．1， 8

8．IP数据报在传输过程中可能分片，分片后，由     来负责IP数据报的重装。

A. 源主机

B. 目的主机

C. 途经的路由器

D. 途经的路由器或目的主机

9．属于网络122.11.208.0/22的主机地址是     。

A. 122.11.220.0　　                      B. 122.11.210.0

C. 122.11.217.0　　                      D. 122.11.224.0

10．在RIP协议中，默认的路由更新周期是     秒。

A. 15　　              B. 30　　        C. 60　　            D. 100

11．ICMP报文封装在 (   ) 协议数据单元中传送

A．PPP 　　　　　　    B．TCP 　　　    C．UDP 　　　        D．IP

12．主机A期望和主机B建立TCP连接，故而向主机B发送一个（SYN=1,seq=2345）的TCP报文段，若主机B接收该TCP连接，其回复主机A的TCP报文段可能是：

A．（SYN=0， ACK=0， seq=1234, ack=2346）

B．（SYN=1， ACK=1， seq=1231, ack=2346）

C．（SYN=1， ACK=1， seq=1234, ack=2345）

D．（SYN=0， ACK=0， seq=1231, ack=2345）

13．下列关于TCP协议和UDP协议，正确的说法是     。

A．TCP协议和UDP协议都有序号和确认号字段。

B．TCP协议和UDP协议都没有序号和确认号字段。

C．TCP协议有序号和确认号字段，而UDP协议没有序号和确认号字段。

D．UDP协议有序号和确认号字段，而TCP协议没有序号和确认号字段。

14．数字签名技术可以防止双方的抵赖和伪造；在采用公钥体制的加解密方法中，接收方若伪造，则可以      检查。

A．发送方通过将伪造的数据用私钥加密和信道上加密的数据对比。

B．发送方通过将伪造的数据和信道上加密的数据被发送方的公钥解密后对比。

C．第三方通过将伪造的数据和信道上加密的数据被发送方的公钥解密后对比。

D．第三方通过将伪造的数据和信道上加密的数据被第三方的公钥解密后对比。

15．在公开密钥体制中，每个用户有一个私钥，私钥可以用来进行     。

A. 解密和验证签名 　　　               B. 解密和签名

C. 加密和签名 　　　                   D. 加密和验证签名

16．WWW是Internet上的一种     。

A．服务	             B．协议	          C．协议集	            D．系统

二、填空题（每空1分，共17分）

1．光纤根据其光入射角度是否单一可分为_______和_______。

2．应用层的DNS服务使用运输层的_______协议；而FTP服务则使用运输层的_______协议。

3． 在OSI体系诸协议层中，局域网的最高协议层是_______，而网络的核心部分的最高协议层是_______。

5．IP数据报首部的最小长度为_______字节，最大长度为_______字节。

7．曼彻斯特编码若数据率为100Mb/s，则其码元速率为_______Baud。

8．IP地址153.57.64.48是_______类地址，若子网掩码为255.255.248.0，则该地址的子网号是_______，主机号是_______，该子网能连接_______台主机。

9． OSPF协议的位置处于TCP/IP体系诸协议层中的_______层。

11．网桥和路由器分别在       层和       层上实现互连。

12．10G比特以太网只能使用          作为传输媒体。

13．对网络安全威胁较大的恶意程序主要有_______、_______、_______和逻辑炸弹。

14．在电子邮件系统中，邮件服务器须同时运行_______协议和_______协议。

三、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。每小题6分，共30分。）

1．简述ARP协议的工作原理（假定源主机和目的主机在同一个局域网中）。

2．试分析使用传统分类IP的情况下（即尚未引入子网掩码）路由器转发分组的流程。

3．一个TCP连接下面使用256kb/s的链路，其端到端时延为128ms。经测试，发现吞吐量只有120kb/s。问该TCP连接的窗口大小(窗口大小以字节为单位衡量)是多少？

4．简述TCP连接建立阶段的三次握手机制。（注：可以用示意图辅助介绍）

5．欲建一个CSMA/CD网，其速率为100Mb/s，电缆长1000m，并且无中继器。信号在电缆中的速度为200000km/s。问帧的最小长度为多少？

四、应用题（要求写出主要计算步骤及结果。共25分）

1．（本小题15分）三个网络经网桥B和路由器R互连在一起，如图所示。主机M向主机N发送数据帧F1，经过路由器R后变成F2，再经过网桥B后变成F3。在每一个数据帧中都有4个重要的地址，即目的站硬件地址D-HA、源站硬件地址S-HA、目的站IP地址D-IP、源站IP地址S-IP。主机A和主机H以及网桥B和路由器R的有关地址已经标注在图中（其中HA表示硬件地址，IP表示IP地址）。试问：在数据帧F1、F2、F3中，这四个地址分别是什么？将答案填写在图下面的表格中。

HA=X

IP=Y

HA=P

IP=Q

主机N

主机M

F3

F1

HA=T

IP=U

HA=R

B

网桥

路由器

R

HA=V

IP=W

HA=S

F2

根据题意，填写下列表格：

|  | D-HA | S-HA | D-IP | S-IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |

2. （本小题10分）第四章网络层课后作业题中的RIP协议更新路由表的题目

五、论述题（要求不少于300字，本题8分）